Проверка герметичности ВМР

и дифференциального клапана

Инструкция

Проверка герметичности водомасляного радиатора

Перед началом работ слить с двигателя охлаждающую жидкость.

Демонтировать водомас-ляный радиатор с двигателя.

Установить заглушку 4 (Рисунок 1) на торец корпуса радиатора взамен задней крышки.

Установить заглушку 1 на отверстия подвода-отвода масла. Прикрепить болтами к радиатору.

Установить штуцер 2 на заглушку 1 (см. Рисунок 1).

Обеспечить герме-тичность заглушенных мест.

Установить водомасля-ный радиатор вертикально.

Наполнить водой через подводящее отверстие А.

Через отверстие подвода масла (т.е. через штуцер 2) подать воздух под давлением 4,5±0,5 кг/см2.

1) Заглушка отверстий подвода-отвода масла

2) Штуцер

3) Водомасляный радиатор

4) Заглушка торца корпуса

водомасляного радиатора

Рисунок 1

В случае появления пузырьков воздуха водомасляный радиатор считается негерметичным. Заменить элемент.

Рисунок 2 Заглушка отверстий

подвода-отвода масла

Рисунок 3 Заглушка торца корпуса водомасляного радиатора

и штуцер подвода масла

Проверка герметичности дифференциального клапана

системы смазки

1) 840.1011370	Пробка М30×2-6g			9)  316 139-П2	Пробка КГ 1/2”

2) 312 330-П		Прокладка 30×38×2			10) 840.1011366	Прокладка

3) 252 006-П29	Шайба 10				11) 200 272-П29	Болт М8-6g×65

4) 840.1011057	Пружина				12) 252 135-П29	Шайба 8.Т

5) 840.1011055-01	Клапан

6) 840.1011060-01	Корпус клапана			А) Заглушка

7) 316 144-П2	Пробка М20×1,5-6g			Б) Паз в корпусе клапана

8) 312 630-П		Прокладка 20×24×1,5		В) Отверстие

Рисунок 4

Демонтировать дифференциальный клапан, сняв масляный картер (поддон) двигателя.

Установить заглушку А на фланец корпуса клапана (см. чертёж заглушки на Рисунке 5), заглушив отверстие диаметром 25 мм.

Заполнить полость отверстия В мм дизельным топливом.

В случае подтекания дизельного топлива из дренажного паза Б — клапан считается негерметичным. Его необходимо разобрать, промыть в дизельном топливе, собрать в соответствии с Рисунком 4.

Проверить на герметичность. В случае негерметичности клапан следует заменить.

Рисунок 5 – Заглушка